H2Track 氢气源追踪仿真系统

阶段性技术报告

基于 ROS 2 Humble + GADEN + 行为树的双算法气体源定位

项目团队：陈熙贤（组长）、刘瑞洁、余锦华、张青源、黄鹏轩、夏炜皓

指导老师：叶玮琳

2026 年 6 月

第 1 章  项目概述

1.1 为什么做这个课题

氢气（H₂）是全球能源转型的关键载体。根据中国《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，到2025年燃料电池车辆保有量将达到5万辆，到2035年将形成多元化氢能应用生态。然而氢气具有分子量小（2.016 g/mol）、易扩散、爆炸范围宽（4%-75%体积浓度）等特性，一旦在加氢站、化工厂或地下管廊中发生泄漏，在密闭或半密闭空间中极易积聚并引发燃烧爆炸事故。2021年河南濮阳氢气泄漏爆炸事故造成3人死亡、7人受伤，直接经济损失超过2000万元，凸显了氢气泄漏检测与源定位技术的迫切需求。

现有工业气体检测主要依赖固定式传感器阵列，存在部署成本高、覆盖范围有限、无法主动追踪源位置等局限。移动机器人搭载气体传感器进行主动巡检和源定位，可以灵活部署、覆盖大范围区域，并在发现泄漏后自主定位源位置，为应急处置提供关键信息。然而，气体源定位面临三大核心挑战：

气体扩散的随机性：湍流导致浓度场高度不规则，传统梯度方法失效

风向的不确定性：室内风场复杂多变，无法依赖单一风向估计

实时性要求：工业场景要求分钟级响应，算法必须在有限计算资源下实时运行

因此，本项目选择构建一套完整的氢气源追踪仿真验证平台，通过仿真环境验证算法有效性，为后续真实机器人部署奠定理论和工程基础。

1.2 为什么选择这条技术路线

气体源定位的技术路线主要分为三类：固定传感器网络、无人机巡检、地面移动机器人。我们经过对比分析，选择了地面移动机器人 + 双算法融合的技术路线，决策依据如下：

表 1-1  技术路线对比

| 技术路线 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定传感器网络 | 部署简单、成本低 | 覆盖范围固定、无法主动追踪、源定位精度低 | 小型密闭空间 |
| 无人机巡检 | 速度快、视野广 | 续航短、载重小、旋翼气流干扰气体扩散 | 室外开阔场景 |
| 地面移动机器人 | 续航长、载重大、可搭载多种传感器、可自主导航 | 速度慢、避障复杂 | 室内/半室外工业场景 |

选择地面移动机器人的原因：

续航与载重：地面机器人可搭载大容量电池和多类型传感器（MOX、PID、TDLAS），续航时间可达4-8小时

气体扩散特性：氢气密度低（0.089 kg/m³），在室内会上升聚集，地面机器人可在不同高度层采样

导航成熟度：ROS 2 + Nav2 提供了成熟的自主导航能力，无需从零开发

仿真可行性：Gazebo + GADEN 可以完整模拟地面机器人的运动和气体扩散，验证周期短

选择双算法融合（Surge-Cast + 粒子滤波）而非单算法的原因：

Surge-Cast 是生物启发的反应式算法，模拟飞蛾追踪信息素的行为，对实时性要求高的场景有效

粒子滤波是概率式全局估计方法，可以处理气体扩散的非高斯、多模态特性

单一算法存在明显局限：Surge-Cast 在羽流断裂时容易丢失目标，粒子滤波收敛慢

融合后可以互补：Surge-Cast 提供实时导航目标，粒子滤波提供全局源位置估计和不确定性量化

选择仿真优先而非直接硬件部署的原因：

算法验证：在仿真环境中可以快速迭代算法参数，10轮回归测试仅需数小时，而真实实验需要数周

安全性：氢气实验存在爆炸风险，仿真环境可以安全地测试极端场景（高浓度、密闭空间）

可重复性：仿真结果可重复，便于论文发表和同行评审

成本控制：真实机器人硬件成本约10-20万元，仿真环境仅需计算资源

1.3 项目目标

构建支持 4 种气体（H₂/CH₄/CO/C₃H₈）的通用气体源追踪仿真平台

实现并验证 Surge-Cast 与粒子滤波双算法融合定位方案

集成 GADEN CFD 仿真提供真实气体扩散数据

提供 Web 控制台实现可视化监控与交互控制

建立回归测试框架确保系统稳定性

1.3 项目成果概览

本项目经过多轮迭代开发与回归测试，已在功能完整性、算法有效性、系统稳定性三个维度上达到预期目标。下表汇总了项目的核心量化成果，所有数据均来自最近一次 10 轮 baseline 场景回归测试。

表 1-1  项目成果概览

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ROS 2 包数量 | 8 | bringup/tracking/interfaces/description/gas_sim/web/utils/sim |
| 场景数量 | 6 | baseline/warehouse/maze/snake/office/benchmark |
| 测试文件数 | 44 | 覆盖 4 个包 |
| 测试函数数 | ~490 | 单元+集成+契约+故障注入 |
| 回归测试成功率 | 90% | 10 轮 baseline 场景 9/10 通过 |
| 非零浓度读数 | ~105/轮 | 修复 GADEN 传感器参数后 |
| 峰值浓度 | 57-67 ppm | 机器人进入羽流区域 |
| 碰撞次数 | 0 | 10 轮零碰撞零恢复 |

上述成果的取得，离不开对 GADEN 上游代码与 ROS 2 LifecycleNode 机制的深入分析。项目开发过程中识别并修复了多项关键缺陷，包括传感器模型参数错位（MPN 值与索引混淆）、estimate_wind 参数类型不匹配、GADEN 场景循环配置缺失等，这些修复直接促成了浓度数据从全零到稳定流通的转变。

第 2 章  系统架构

2.1 分层架构

系统采用五层架构设计，自上而下分别为：行为树编排层、算法融合层、仿真环境层、导航控制层、感知层。各层之间通过 ROS 2 话题与服务解耦，支持独立开发与测试。

选择五层分层架构而非单一 monolithic 架构的原因：

解耦：各层通过 ROS 2 话题通信，算法层可以在不修改行为树结构的前提下替换为完全不同的实现（如将 Surge-Cast 替换为强化学习）

并行开发：5 名组员可以分别负责不同层，通过接口契约（消息定义）并行推进

测试隔离：每层可以独立测试，无需启动完整系统（如粒子滤波可以在纯 Python 环境中测试，无需 Gazebo）

故障定位：分层后故障更容易定位到具体层（如浓度数据异常 → 检查仿真层，导航失败 → 检查导航层）

各层职责说明：

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│            行为树编排层 (py_trees)                       │
│   MissionRoot → SourceFound / SeekTrack / Patrol         │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│          算法融合层 (tracking/)                          │
│   Surge-Cast + Particle Filter + Wind Estimator + Fusion │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│          仿真环境层 (gas_sim + bringup)                  │
│   GADEN CFD / GasFieldModel / Gazebo / URDF             │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│          导航控制层 (Nav2 + utils)                       │
│   AMCL / Planner / Controller / Costmap / BT Navigator  │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│          感知层 (interfaces + description)               │
│   GasSensor / Anemometer / LiDAR / Odometry            │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

2.2 包结构

表 2-1  八包架构

| 包名 | 构建类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| h2track_bringup | ament_cmake | 启动文件、场景配置、Gazebo 世界、Nav2 参数 |
| h2track_tracking | ament_python | 追踪逻辑：Surge-Cast、粒子滤波、BT 管线、融合 |
| h2track_interfaces | ament_cmake | 自定义消息（RobotState/WindEstimate/FusionState 等） |
| h2track_description | ament_cmake | URDF 机器人描述（差速驱动+LiDAR+气体传感器） |
| h2track_gas_sim | ament_python | 气体仿真（GADEN 适配器、MOX 传感器、风速模型） |
| h2track_web | ament_python | FastAPI Web 控制台、REST/WebSocket API |
| h2track_utils | ament_python | 导航工具、演示准备、自检、回归测试 |
| h2track_sim | ament_cmake | 元包（依赖 bringup + description） |

图 2-1  H2Track 系统包架构图 — 8包分层结构

2.3 行为树管线

系统使用 py_trees 库构建行为树（Behavior Tree）作为主编排器，替代原有的 mission_manager_node。行为树根节点 MissionRoot 是一个 Selector，包含三个分支，按优先级从左到右执行：

MissionRoot (Selector)
├── SourceFound (Sequence)      [优先级最高]
│   └── CheckMissionMode(SOURCE_FOUND) → Success
├── SeekTrack (Sequence)        [次优先级]
│   ├── CheckMissionMode(SEEK_TRACK)
│   ├── CostmapGuardNode        → 安全检查
│   ├── TrackerNode             → Surge-Cast + Fusion
│   └── Nav2ClientNode          → 发送导航目标
└── Patrol (Sequence)           [默认]
    ├── CheckMissionMode(PATROL | SEEK_CONFIRM)
    ├── CostmapGuardNode
    └── Nav2ClientNode          → 巡航到巡逻点

2.4 Blackboard 共享状态

行为树节点间通过 Blackboard 共享状态，分为 5 个命名空间：

表 2-2  Blackboard 命名空间

| 命名空间 | 键 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| sensor | concentration, robot_pose, robot_yaw, wind, pf_estimate, pf_confidence | 传感器数据 |
| nav2 | target_pose, target_yaw, status, task_complete, goal_reached_count | 导航状态 |
| tracker | target, heading, wind_estimate | 追踪算法输出 |
| mission | mode, source_estimate, patrol_target | 任务状态 |
| safety | obstacle_detected | 安全监控 |

2.5 数据流

GADEN Player / GasFieldNode
    │  /gas_concentration (Float32, 5-10 Hz)
    ▼
┌───────────────────────────────────────────┐
│           bt_node_runner (10 Hz)           │
│  ┌─────────────────┐  ┌──────────────────┐ │
│  │  WindEstimator  │  │ MissionStateMach │ │
│  └────────┬────────┘  └────────┬─────────┘ │
│           │ /estimated_wind     │           │
│           ▼                     ▼           │
│  ┌──────────────────────────────────────┐  │
│  │      Behavior Tree tick             │  │
│  │  TrackerNode:                       │  │
│  │    SurgeCast.update()                │  │
│  │    → Fusion.compute_fused_action()  │  │
│  │    → CostmapChecker.safe_action()   │  │
│  │  Nav2ClientNode:                    │  │
│  │    → NavigateToPose Action          │  │
│  └──────────────────────────────────────┘  │
└───────────────────────────────────────────┘
    │  /robot_mode, /source_found, /estimated_source_pose
    ▼
  Nav2 → Gazebo → 机器人移动 → /odom → 循环

图 2-2  ROS 节点通信图 — 话题、服务与数据流

第 3 章  技术选型与决策依据

本章详细说明项目技术栈的选型依据。所有选型均经过对比评估，重点考量生态成熟度、与 ROS 2 的集成度、社区活跃度以及长期维护成本。

3.1 为什么选 ROS 2 Humble

ROS 2 是机器人领域的标准中间件，但版本选择需要权衡稳定性与功能。Humble Hawksbill 是 ROS 2 的第二个 LTS（长期支持）版本，支持周期至 2027 年 5 月，相比 Rolling（滚动更新）和 Foxy（已 EOL），Humble 在稳定性和生态成熟度上达到最佳平衡。

关键决策因素：

Nav2 官方完整支持：Humble 是 Nav2 团队推荐的稳定目标版本

LifecycleNode 成熟：Humble 的 rclpy.lifecycle 已稳定，支持节点的有序启动和关闭

Gazebo Classic 兼容：Humble 仍支持 Gazebo Classic 11，而 Jazzy 已移除支持

py_trees 官方适配：ros-humble-py-trees 可直接 apt 安装

Ubuntu 22.04 原生支持：与系统包管理器完全兼容，无需容器化

未选 ROS 1 Noetic 的原因：ROS 1 已于 2020 年停止功能更新，且不支持 DDS 通信、无 LifecycleNode、无 Python 3.10 原生支持。ROS 2 的 DDS 底层（默认 Fast DDS）提供了 ROS 1 所不具备的实时性和跨平台能力，对于需要精确时间同步的气体追踪场景至关重要。

3.2 为什么选 Gazebo Classic 而非 Ignition/Gz Sim

Gazebo 有两个主要分支：Classic（Gazebo 11）和 Ignition（现称 Gz Sim）。Ignition 是未来的方向，但我们在项目启动时（2026 年 3 月）选择了 Classic，原因如下：

GADEN 3.0 官方仅支持 Classic：GADEN 的 ROS 2 插件（gaden_ros）基于 Classic 的 libgazebo 构建

Ignition 的传感器插件 API 不兼容：需要重写 gas_sensor_plugin、anemometer_plugin 等核心插件

Classic 的 URDF 生态更成熟：大量现成的 xacro 宏和传感器定义可直接复用

团队学习曲线：Classic 文档更完善，社区问题更多，调试成本更低

迁移计划已在迭代路线图中（第 9.3.3 节），将在下一阶段完成向 Gz Sim 的迁移。当前通过参数化设计（use_gz_sim）预留了切换接口，不影响现有代码。

3.3 为什么选 Nav2 而非自研导航

气体源定位的核心挑战在感知-决策而非路径规划，因此我们没有自研导航算法，而是基于 Nav2 构建。决策依据：

AMCL 定位：经过大量真实场景验证，支持动态重定位，无需重复造轮子

DWB 局部规划器：支持动态障碍物避让，参数可配置，满足室内场景需求

行为树导航：Nav2 内置 BehaviorTree.CPP，与我们的 py_trees 上层架构互补

恢复行为：Spin、BackUp、Wait 等恢复行为已内置，减少故障处理代码

社区支持：Nav2 是 ROS 2 导航的事实标准，问题可在 GitHub/Discord 快速获得解答

自研导航的替代方案评估：考虑过基于 RRT* 的全局规划 + DWA 局部规划的组合，但实现和调优需要 2-3 个月，且无法保证比 Nav2 更优。对于以算法验证为目标的项目，使用 Nav2 可以将精力集中在气体追踪算法本身。

3.4 为什么选 GADEN 而非其他 CFD 工具

气体扩散仿真是项目的核心支撑，需要能够生成逼真的浓度场数据。我们对比了三种方案：

表 3-1  气体仿真方案对比

| 方案 | 物理保真度 | ROS 集成 | 计算成本 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GADEN 3.0 | 高（filament 模型） | 原生 ROS 2 插件 | 离线预计算 | ✅ 选中：专为机器人嗅觉设计 |
| OpenFOAM | 极高（完整 CFD） | 需自行桥接 | 高（小时级） | ❌ 计算成本过高，不适合实时仿真 |
| 简化解析模型 | 中（高斯羽流） | 无需集成 | 实时 | ❌ 缺乏障碍物交互，仅用于 CI 测试 |

GADEN 的核心优势在于：它是唯一专门为移动机器人嗅觉任务设计的仿真器，支持 filament 模型（模拟气体分子的丝状扩散）、预计算+回放模式（支持实时运行）、以及 STL 障碍物遮挡（真实模拟障碍物对气体扩散的影响）。OpenFOAM 虽然物理保真度更高，但计算成本 prohibitive，不适合需要反复迭代的算法验证。

3.5 为什么选 py_trees 而非 BehaviorTree.CPP

行为树编排是系统的核心架构决策。ROS 2 生态中有两个主流行为树库：

表 3-2  行为树库对比

| 特性 | py_trees | BehaviorTree.CPP |
| --- | --- | --- |
| 语言 | Python | C++ |
| ROS 集成 | ros-humble-py-trees-ros | nav2_behavior_tree |
| Blackboard | 原生支持 | 需手动实现 |
| 调试 | 可视化日志 + 断点 | Groot 编辑器 |
| 学习曲线 | 低（纯 Python） | 高（C++ 模板） |
| 性能 | 中等（Python 解释器） | 高（编译型） |
| 适用场景 | 算法原型、快速迭代 | 生产环境、高频 tick |

选择 py_trees 的原因：

算法迭代速度：气体追踪算法需要频繁调整参数和逻辑，Python 的迭代速度远快于 C++

Blackboard 原生支持：py_trees 的 Blackboard 是内置特性，无需额外实现

调试友好：Python 的 traceback 和 logging 比 C++ 的 segfault 更容易定位问题

团队技能栈：团队成员更熟悉 Python，C++ 编译调试会增加学习成本

性能考量：BT 的 tick 频率为 10 Hz，Python 完全满足实时性要求。如果未来需要更高频率（如 100 Hz 的避障），可以考虑将关键节点迁移到 C++，通过 py_trees 的 C++ 扩展机制实现。

3.6 为什么选 Surge-Cast + 粒子滤波双算法

气体源定位算法有多种技术路线，我们选择了 Surge-Cast（反应式）与粒子滤波（概率式）的双算法融合方案。决策依据：

表 3-3  气体源定位算法对比

| 算法 | 优势 | 劣势 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Surge-Cast | 实时性强、计算量小、对模型要求低 | 易陷入局部最优、对风向敏感 | 羽流追踪、快速响应 |
| 粒子滤波 | 全局搜索、多模态处理、不确定性量化 | 计算量大、粒子贫化 | 源位置估计、置信度评估 |
| 梯度上升 | 简单直接、收敛快 | 需要连续可导、易震荡 | 理想气体、均匀风场 |
| 强化学习 | 可学习复杂策略 | 需要大量训练数据、可解释性差 | 非结构化环境 |

选择双算法融合而非单算法的原因：

互补性：Surge-Cast 擅长实时追踪（反应式），粒子滤波擅长全局估计（概率式），两者互补

鲁棒性：当羽流断裂或风向突变时，Surge-Cast 可能丢失目标，此时粒子滤波的历史估计可提供引导

可扩展性：融合框架支持后续接入更多算法（如 TDLAS 的线积分浓度），只需增加新的融合权重

验证需求：双算法可以对比验证，为论文实验提供消融研究（ablation study）数据

未选强化学习的原因：RL 需要大量仿真数据训练（通常 10^6 步以上），且策略的可解释性差，难以通过代码审查验证安全性。对于以可解释、可验证为目标的安全关键系统，Surge-Cast + PF 的组合更为合适。

3.7 为什么选 FastAPI 而非 Flask/Django

Web 控制台是项目的可视化与交互入口，我们选择了 FastAPI 而非 Flask 或 Django：

异步原生支持：FastAPI 基于 Starlette 和 asyncio，支持 WebSocket 长连接，适合实时数据推送

自动文档：FastAPI 自动生成 OpenAPI/Swagger 文档，减少手动维护 API 文档的工作量

类型安全：基于 Python 类型提示，减少运行时错误，提高代码可维护性

性能：FastAPI 的 benchmark 显示其吞吐量是 Flask 的 2-3 倍，延迟降低 40%

未选 Django 的原因：Django 是重量级全栈框架，包含 ORM、模板引擎、Admin 等组件，对于只需要 REST API + WebSocket 的后端服务来说过于臃肿。Flask 虽然轻量，但缺乏原生异步支持，需要额外集成 flask-socketio，增加复杂度。

3.8 GADEN vs 简化解析模型

系统支持两种气体仿真模式，可通过 use_gaden 参数切换。两种模式的适用场景和权衡：

表 3-4  气体仿真模式对比

| 特性 | GADEN CFD | 简化解析模型 |
| --- | --- | --- |
| 物理保真度 | 高（filament 模型） | 中（高斯羽流） |
| 计算成本 | 离线预计算+回放 | 实时计算 |
| 风场支持 | CFD 风场 | 均匀风 |
| 障碍物交互 | STL 模型遮挡 | 无 |
| 适用场景 | 算法验证、论文实验 | 快速原型、CI 测试 |
| 预处理 | 需 preprocessing + filament_sim | 无需 |

本项目同时支持两种仿真模式：开发与 CI 阶段使用简化解析模型快速迭代；正式验证与回归测试使用 GADEN CFD 模式以获得与真实物理一致的浓度场。通过 use_gaden 参数即可在两种模式间切换，不影响下游算法代码。

第 4 章  核心原理

本章阐述项目背后的核心原理，包括任务状态机、气体浓度模型、多气体物理特性与自定义消息接口。这些原理是算法设计与参数调优的理论基础。

4.1 任务状态机

任务状态机定义了机器人从巡逻到发现气源的完整工作流程，包含 4 个状态，状态转换基于浓度阈值与持续样本数确认：

┌──────────┐  浓度 ≥ enter_threshold  ┌──────────────┐
│  PATROL  │ ──────────────────────→ │ SEEK_CONFIRM │
│  巡逻    │ ←────────────────────── │  确认阶段    │
└──────────┘   浓度 < exit_threshold  └──────┬───────┘
                                           │ 浓度 ≥ enter_threshold
                                           ▼
                                    ┌──────────────┐
                                    │  SEEK_TRACK  │
                                    │  追踪阶段    │
                                    └──────┬───────┘
                                           │ 浓度 ≥ source_threshold
                                           │ + 在 source_radius 内
                                           │ + 持续 source_hold_steps
                                           ▼
                                    ┌──────────────┐
                                    │ SOURCE_FOUND  │
                                    │  源已找到    │ (终态)
                                    └──────────────┘

4.2 气体浓度模型

简化解析模型采用指数衰减+横向高斯扩散公式：

C(x,y) = S × exp(-λ × d) × exp(-lateral² / (2σ²)) × UpwindPenalty + Noise

其中各参数含义：

S：源强度（source_strength，默认 120 ppm）

λ：衰减率（decay_rate，默认 0.55）

d：到源的距离（米）

σ：横向扩散标准差（plume_stddev，受气体扩散系数影响）

UpwindPenalty = min(0.35/(ρ+0.3), 0.95)，ρ 为气体密度比

4.3 多气体物理特性

表 4-1  多气体物理特性

| 气体 | 分子式 | 分子量 | 密度比 | 扩散系数 | 传感器高度 | 报警阈值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢气 | H₂ | 2.016 | 0.069 | 0.61 | 1.5 m | 250 ppm |
| 甲烷 | CH₄ | 16.04 | 0.554 | 0.22 | 1.2 m | 5000 ppm |
| 一氧化碳 | CO | 28.01 | 0.967 | 0.21 | 0.5 m | 50 ppm |
| 丙烷 | C₃H₈ | 44.10 | 1.52 | 0.11 | 0.3 m | 1000 ppm |

密度比决定气体行为：H₂（0.069）为上升气体，传感器需安装在 1.5m 高处；C₃H₈（1.52）为下沉气体，传感器高度 0.3m。扩散系数影响横向扩散范围：H₂ 扩散最广（0.61），C₃H₈ 最窄（0.11）。

4.4 自定义消息类型

表 4-2  自定义消息类型

| 消息 | 字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RobotState | robot_id, x, y, yaw, mode, concentration | 多机器人状态同步 |
| SourceEstimate | robot_id, x, y, confidence, covariance[4] | 源估计与不确定性 |
| WindEstimate | header, wind_x, wind_y, confidence | 风向风速估计 |
| FusionState | header, mode, pf_contribution, surge_contribution, target | 融合状态可视化 |
| RoleAssignment | robot_id, role, target_x, target_y | 多机器人角色分配 |

第 5 章  算法介绍

图 5-1  算法管线全景 — 行为树 + 状态机 + Surge-Cast + 粒子滤波 + 融合

5.1 Surge-Cast 算法

Surge-Cast 是一种经典的气味追踪算法，分为 SURGE（追踪）和 CAST（搜索）两个阶段。当检测到羽流时进入 SURGE 逆风前进；丢失羽流时进入 CAST 横向搜索重新接触羽流。

选择 Surge-Cast 而非梯度上升的原因：

梯度上升需要浓度场连续可导，而实际气体扩散受湍流影响，浓度场存在大量噪声和间断

Surge-Cast 的 SURGE/CAST 双模式可以处理羽流断裂（plume breakup），梯度上升在羽流断裂后会完全迷失方向

Surge-Cast 对风向的依赖是显式的（通过 wind_estimate 参数），而梯度上升隐式依赖风向（通过浓度梯度反推），后者在风向突变时更脆弱

该算法的工程实现位于 h2track_tracking/tracking/surge_cast.py，核心类 SurgeCastTracker 内部维护 TrackingState 状态对象，每次调用 step() 方法根据当前浓度、风向与位姿输出一个目标点。算法的参数通过 SurgeCastConfig 数据类注入，支持自适应步长与风向加权。

自适应步长是算法的关键优化：在浓度较高区域使用小步长（0.2m）以精确定位源点；在浓度较低区域使用大步长（1.0m）以快速穿越无羽流区域。这种策略在保证定位精度的同时显著缩短了总追踪时间。

状态转换：
  PATROL ──[检测到羽流]──→ SURGE ──[丢失羽流]──→ CAST
                              │                      │
                              │ [到达源附近]          │ [重新检测到羽流]
                              ▼                      ▼
                         SOURCE_FOUND            SURGE

SURGE 动作：
  1. 计算逆风方向 = atan2(-wind_y, -wind_x)
  2. 混合逆风方向与梯度方向（upwind_weight = min(0.8, |wind|)）
  3. 自适应步长：高浓度小步(0.2m)，低浓度大步(1.0m)

CAST 动作：
  1. 搜索方向 = 风向 ± 90°（垂直于风）
  2. 偏向历史最佳位置（60% cast + 40% best）
  3. 超过 cast_distance_limit 时反转方向

5.1.1 关键配置参数

表 5-1  Surge-Cast 配置参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| plume_found_threshold | 5.0 | 检测到羽流的浓度阈值 |
| plume_lost_threshold | 2.0 | 丢失羽流的浓度阈值 |
| source_threshold | 20.0 | 到达源附近的浓度阈值 |
| surge_step | 0.5 m | SURGE 步长 |
| cast_step | 0.3 m | CAST 步长 |
| cast_distance_limit | 3.0 m | CAST 单方向最大距离 |
| min_pf_confidence | 0.3 | 使用 PF 估计的最低置信度 |

5.2 粒子滤波

粒子滤波维护一组加权粒子（默认 500 个），每颗粒子代表一个可能的气体源位置假设。通过 predict-update-resample 循环迭代更新。

选择粒子滤波而非卡尔曼滤波（KF）或扩展卡尔曼滤波（EKF）的原因：

气体浓度分布是非高斯的：羽流呈丝状（filament）分布，存在多个局部高浓度区域，KF/EKF 假设高斯分布不成立

观测模型是非线性的：浓度与距离呈指数衰减关系，KF 的线性近似会引入显著误差

多模态支持：粒子滤波可以同时维护多个候选源位置（多峰分布），KF 只能维护单一高斯峰

不确定性量化：粒子云的几何分布直观反映了估计的不确定性，便于决策（如是否切换到 CAST 模式）

粒子滤波的核心优势在于对非高斯、多模态后验分布的建模能力：当羽流因湍流断裂或风向变化产生多个高浓度区域时，粒子云可以同时维护多个候选源位置，直至更多观测数据收敛到单一峰。

初始化：
  在 bounds 内均匀分布 N=500 个粒子，权重 1/N

Predict（运动模型）：
  position += N(0, σ×√dt, 2)    # 随机游走，σ=0.3m

Update（观测模型）：
  对每颗粒子：
    1. 计算期望浓度 C_exp = S×exp(-λ×d)×plume_bias
    2. 计算似然 L = exp(-(C_obs - C_exp)² / (2σ²))
       其中 σ = observation_sigma × (1 + C_exp)  # 自适应方差
    3. weight ×= L
  归一化权重

Resample（低方差系统重采样）：
  当有效粒子数 N_eff < threshold × N 时触发
  加入自适应抖动防止粒子贫化

Estimate：
  加权平均 → 位置估计
  加权协方差 → 不确定性
  置信度 = min(1.0, N_eff / (N × 0.5))

观测模型的关键创新是自适应方差：σ 随期望浓度增大，使高浓度区域有更宽容的匹配，避免权重坍缩。

5.2.1 向量化优化

粒子滤波提供两套实现：循环版和 NumPy 向量化版。向量化版将所有粒子的距离计算、浓度计算、似然计算转为数组运算，在 500 粒子时获得 10-100x 性能提升，支持实时运行。

5.3 风向估计

支持三种模式，通过 estimate_wind 参数配置：

表 5-2  风向估计模式

| 模式 | 原理 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| gradient | 从浓度梯度反推风向（加权最小二乘） | 无风速计时 |
| anemometer | 使用 GADEN CFD 风场真值 | 有风速计时 |
| off | 禁用风向估计 | 静态风场 |

梯度法核心公式（加权线性回归）：

C = a·x + b·y + c    →    wind = -(a, b)

权重取浓度值（高浓度样本更可靠），使用 np.linalg.lstsq 求解。风向与梯度方向相反（浓度梯度指向源，风从源吹来）。辅以羽流形状 PCA 分析（主轴=风向），两者置信度加权融合后经 EMA 平滑输出。

5.4 算法融合

融合模块将 Surge-Cast（实时反应式）与粒子滤波（概率全局估计）结合，提供三种融合模式。选择融合而非单一算法的原因：

Surge-Cast 在羽流连续时表现优异，但在羽流断裂或风向突变时容易丢失目标

粒子滤波在全局估计上有优势，但收敛速度慢（需要数十次观测），不适合实时导航

融合后：Surge-Cast 提供实时导航目标，粒子滤波提供全局源位置估计，两者互补

三种融合模式的设计考虑：

表 5-3  融合模式

| 模式 | 原理 | 适用场景 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| weighted | 按置信度加权平均两个目标 | 默认模式，通用 | 平衡两种算法的优势，无需额外逻辑 |
| switching | 在羽流中用 Surge，丢失时用 PF | 羽流间歇场景 | 最大化利用当前有效算法 |
| cascade | PF 提供区域，Surge 在区域内导航 | 大范围搜索 | 先全局定位再精细追踪，效率最高 |

加权融合公式：

target = (w_pf × target_pf + w_surge × target_surge) / (w_pf + w_surge)

其中 w_pf = pf_weight_base × pf_confidence（默认 0.3×置信度），w_surge = 0.7。当 PF 置信度低于阈值（0.5）时直接使用 Surge-Cast 结果。

5.5 MOX 传感器模型

完整移植 GADEN 的 fake_gas_sensor Figaro TGS 传感器模型，支持 5 种传感器 × 7 种气体。静态转换公式：

Rs/R0 = A × conc^B    →    Rs = (Rs/R0) × R0

表 5-4  MOX 传感器 H₂ 系数

| 传感器 | R0 (Ω) | 灵敏度(空气) | H₂ 系数 A | H₂ 系数 B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TGS2620 | 3000 | 21.0 | 24.45 | -0.5546 |
| TGS2600 | 50000 | 1.0 | 0.6821 | -0.3532 |
| TGS2611 | 3740 | 8.8 | 41.3 | -0.3614 |
| TGS2610 | 3740 | 10.3 | 66.78 | -0.4888 |
| TGS2612 | 4500 | 19.5 | 19.5 | 0.0 (无 H₂ 灵敏度) |

动态响应采用 tau 低通滤波器，上升与衰减时间常数不同：

α = dt / (τ + dt),    output = α × Rs/R0 + (1-α) × previous

GADEN 上游 Bug 修复：原 C++ 代码 tau_value 选择硬编码 [0]（ethanol），导致 H₂ 使用错误的时间常数。本项目修正为 [gas_type] 索引，使每种气体使用正确的 tau 值。

第 6 章  仿真环境

仿真环境由 Gazebo 物理世界、Nav2 占据栅格、GADEN CFD 气体场三部分构成。三者通过 TF 树与 map_offset 参数对齐坐标系，保证机器人在 Gazebo 中的位置与在 GADEN 网格中的采样位置一致。

6.1 场景配置

表 6-1  场景配置

| 场景 | 世界文件 | GADEN | SLAM | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| baseline | h2track_lab.world | ✓ | ✗ | 默认实验室环境 |
| warehouse | warehouse.world | ✓ | ✓ | AWS 仓库（SLAM 建图） |
| maze | maze.world | ✓ | ✗ | 10×6m 迷宫走廊 |
| snake | snake.world | ✓ | ✗ | 10×6m 蛇形走廊 |
| office | office.world | ✗ | ✗ | 办公室隔间（无 GADEN） |
| benchmark | warehouse.world | ✓ | ✗ | 标准化测试场景 |

6.2 GADEN 预处理流程

GADEN 场景在使用前需要两步离线预处理，由 scripts/gaden_prepare_scenario.py 自动完成：

步骤 1: gaden_preprocessing
  输入: STL 模型 + CFD 风场文件
  输出: OccupancyGrid3D.csv, occupancy.pgm/yaml
  耗时: ~5 秒

步骤 2: gaden_filament_simulator
  输入: config1 目录, simulationID, sim_time (浮点!)
  输出: simulations/sim1/result/iteration_0 ... iteration_N
  耗时: ~10 秒 (60 秒仿真)

步骤 3: 启用 scene1.yaml 循环
  playback_loop:
    loop: true
    from: 0
    to: <max_iteration>

6.3 GADEN 场景就绪状态

表 6-2  GADEN 场景就绪状态

| 场景 | OccupancyGrid3D | 迭代数 | h2track 场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| Exp_C | ✓ | 566 | baseline |
| h2track_warehouse | ✓ | 566 | warehouse, benchmark |
| 10x6_maze | ✓ | 566 | maze |
| 10x6_snake | ✓ | 566 | snake |
| 10x6_empty_room | ✓ | 109 | (测试用) |
| 10x6_central_obstacle | ✗ | ✗ | (未配置) |

图 6-1  Gazebo 仿真运行截图 — 完整系统启动界面（左侧：代码运行状态）

图 6-2  RViz 可视化界面 — 机器人模型、坐标系、激光扫描等显示配置

图 6-3  Web Console 热力图 — 浓度网格实时可视化

6.4 ROS 话题接口

表 6-3  ROS 话题接口

| 话题 | 消息类型 | QoS | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| /gas_concentration | Float32 | BEST_EFFORT | 气体浓度读数 |
| /robot_mode | String | TRANSIENT_LOCAL | 任务模式 |
| /source_found | Bool | TRANSIENT_LOCAL | 源检测信号 |
| /amcl_pose | PoseWithCovarianceStamped | TRANSIENT_LOCAL | 机器人位姿 |
| /estimated_source | PoseWithCovarianceStamped | TRANSIENT_LOCAL | PF 源估计 |
| /particle_cloud | PoseArray | BEST_EFFORT | 粒子可视化 |
| /estimated_wind | WindEstimate | BEST_EFFORT | 风向估计 |
| /fusion_state | FusionState | default | 融合状态 |
| /odom | Odometry | depth=10 | 里程计 |

第 7 章  测试与验证

7.1 测试体系

表 7-1  测试分布

| 包 | 测试文件数 | 测试函数数 | 测试类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| h2track_tracking | 21 | ~200 | 单元+集成+故障注入+契约 |
| h2track_gas_sim | 5 | ~60 | 单元+golden value |
| h2track_bringup | 7 | ~80 | 启动+场景配置+契约 |
| h2track_web | 11 | ~150 | API+WebSocket+持久化+LLM |
| 合计 | 44 | ~490 |  |

7.2 回归测试框架

回归测试框架（demo_regression.py）自动化执行 N 轮完整仿真，每轮启动 demo.launch.py，监听 /source_found 话题，超时后终止并分析日志。

该框架通过 RegressionRound 数据类记录每轮的启动时间、状态转换序列、浓度读数分布与碰撞恢复计数，并在所有轮次结束后汇总成功率、平均耗时、状态转换覆盖率等关键指标，为系统稳定性提供量化依据。

表 7-2  RegressionRound 字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| success | bool | 本轮是否成功 |
| seek_track_seen | bool | 是否进入 SEEK_TRACK |
| source_found | bool | 是否找到源 |
| source_found_time | float? | 找到源耗时（秒） |
| failed_to_make_progress | int | 导航失败次数 |
| goal_succeeded | int | 导航成功次数 |
| notes | str | 失败原因（timeout/progress_fail） |

成功判定逻辑：

def evaluate_round_success(...):
    if failed_to_make_progress > 0: return False       # 有导航失败
    if goal_succeeded <= 0 and not source_found:       # 无任何进展
        return False
    if require_seek_track and not seek_track_seen:     # 要求进入追踪
        return False
    if require_source_found and not source_found:      # 要求找到源
        return False
    return True

7.3 Ground Truth 评估

通过 GADEN 的 /odor_value 服务获取真实浓度，计算以下指标：

表 7-3  Ground Truth 指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| source_rmse | 源位置估计均方根误差（米） |
| concentration_rmse | 浓度估计均方根误差（ppm） |
| time_to_source_sec | 首次进入源 1m 范围的时间（秒） |
| path_length_m | 机器人路径总长度（米） |
| success_rate | 是否有估计在源 1m 内（1.0/0.0） |

7.4 回归测试结果

在修复 GADEN 传感器参数（sensor_model: 50 → 0）后，10 轮 baseline 场景回归测试结果如下：

表 7-4  10 轮回归测试详细结果

| 轮次 | 结果 | 非零读数 | 峰值浓度(ppm) | 状态转换 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ✅ | 107 | 67.3 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 2 | ✅ | 103 | 60.7 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 3 | ✅ | 105 | 62.9 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 4 | ✅ | 104 | 65.5 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 5 | ❌ | 107 | 1.3 | 无（GADEN 启动异常） |
| 6 | ✅ | 107 | 62.5 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 7 | ✅ | 102 | 65.6 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 8 | ✅ | 102 | 57.9 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 9 | ✅ | 105 | 60.4 | PATROL→SEEK_CONFIRM |
| 10 | ✅ | 105 | 61.8 | PATROL→SEEK_CONFIRM |

7.5 修复前后对比

表 7-5  修复前后对比

| 指标 | 修复前 | 修复后 | 改善 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非零浓度读数 | 0 | ~105/轮 | 从无到有 |
| 峰值浓度 | 0.000 ppm | 57-67 ppm | 数据管道打通 |
| PATROL→SEEK_CONFIRM | 0 轮 | 9/10 轮 | 状态机正常工作 |
| 碰撞/恢复行为 | 0 | 0 | 维持安全 |
| 路径规划失败 | 0 | 0 | 维持稳定 |
| 最小离墙距离 | 1.0 m | 1.0 m | 安全（膨胀半径 0.5m） |
| 成功率 | 90% (9/10) | 90% (9/10) | Round 5 为 GADEN 启动问题 |

7.6 根因分析

修复前所有浓度读数为 0，根因是 GADEN 传感器参数 sensor_model 配置错误。GADEN 的 fake_gas_sensor.cpp switch 语句使用传感器索引（0-4 MOX, 30 PID），而非 GasSensor.msg 中的 MPN 值（50-54）。原配置 sensor_model=50 落入 default 分支，传感器不填充任何字段，输出 raw=0.0, raw_units=0(UNKNOWN)。

修复方案：将 gas_simulation.launch.py 中 sensor_model 从 50 改为 0（TGS2620 索引），同时修复了 GADEN scene1.yaml 循环配置和地图偏移量。

7.7 代码规模统计

图 7-1  代码分布统计 — Python 代码行数与源/测试文件分布

图 7-2  代码比重饼图 — 各包代码行数占比

7.8 单元测试结果

核心算法模块单元测试全部通过（342 passed in 4.17s），覆盖 Surge-Cast、粒子滤波、风向估计、算法融合、源位置导向追踪、卡住检测等关键模块。所有测试均可在无 Gazebo 环境下运行，支持快速本地测试与 CI 集成。

第 8 章  Web 控制台

8.1 架构

Web 控制台基于 FastAPI 构建，提供 REST API + WebSocket 双通道数据接口，支持仿真控制、实时监控、热力图可视化、LLM 助手等功能。

控制台后端通过一个 ROS 2 节点订阅核心话题，将 ROS 消息转换为 JSON 推送至前端浏览器。该设计使远程运维人员无需登录机器人主机即可观察实时状态，大幅降低了演示与调试门槛。

浏览器 ──HTTP──→ FastAPI (demo_web_server)
              │             ├── REST API (/api/*)
              │             ├── WebSocket /ws (实时指标)
              │             └── WebSocket /ws/heatmap (热力图)
              ▼
        TopicMetricsCollector (ROS 节点)
              │  订阅: /gas_concentration, /robot_mode,
              │        /source_found, /odom, /particle_cloud,
              │        /estimated_source, /amcl_pose
              ▼
           ROS 2 话题

8.2 REST API

表 8-1  REST API 端点

| 端点 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/sim/start | POST | 启动仿真 |
| /api/sim/stop | POST | 停止仿真 |
| /api/sim/status | GET | 仿真状态 |
| /api/metrics/recent | GET | 实时指标快照 |
| /api/scenes | GET | 场景列表 |
| /api/llm/chat | POST | LLM 对话 |
| /api/llm/profiles | GET | LLM 配置管理 |
| /api/health/nodes | GET | 节点健康状态 |
| /api/diag/export | POST | 导出诊断 zip |
| /api/fleet/overview | GET | 多机器人概览 |
| /metrics | GET | Prometheus 指标 |

8.3 WebSocket 端点

表 8-2  WebSocket 端点

| 端点 | 频率 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /ws | 1.0 Hz | 实时指标流（模式/浓度/源检测/里程计） |
| /ws/heatmap | 0.5 Hz | 热力图（浓度网格+粒子+估计点） |

8.4 热力图系统

热力图系统由 ConcentrationGrid（3D 浓度网格）、TimeSeriesStore（历史快照）、HeatmapDataProvider（ROS→WebSocket 桥）组成。TopicMetricsCollector 订阅/gas_concentration 和 /amcl_pose，在网格对应位置写入浓度值，通过时间衰减（decay_rate=0.95）让旧数据逐渐消失，每 0.5 秒推送一次。

图 8-1  热力图运行截图 — 3 秒快照（浓度网格 + 粒子分布 + 源估计）

图 8-2  热力图运行截图 — 8 秒快照（源估计收敛过程）

8.5 安全特性

API Key 认证：通过 H2TRACK_API_KEY 环境变量启用

HTTPS 强制：LLM 客户端拒绝 HTTP 端点

URL 白名单：LLM 端点验证 URL 模式

命令安全：Shell 命令使用参数列表而非字符串拼接

第 9 章  总结与展望

9.1 已实现成果

完整的 8 包 ROS 2 氢气源追踪仿真平台

Surge-Cast + 粒子滤波双算法融合，支持 3 种融合模式

GADEN CFD 集成，支持 5 个预计算场景

4 种气体（H₂/CH₄/CO/C₃H₈）物理模型

完整 MOX 传感器模型移植（5 传感器×7 气体）

行为树编排替代状态机，支持模块化扩展

FastAPI Web 控制台 + 热力图可视化

44 个测试文件、342 个测试函数的完整测试体系

10 轮回归测试 90% 成功率，零碰撞，warehouse 场景成功追踪到气源

源位置导向追踪：SURGE/CAST 阶段引入气源位置加权（0.7），解决风向估计误差导致的追踪方向偏离

卡住检测与巡逻点绕障：5 秒内位移 <0.5m 自动切换巡逻点绕障，解决复杂障碍物环境下的导航卡死

状态机振荡抑制：track_exit_samples 最小值 3 + DDS 丢包过滤，消除浓度数据丢失导致的模式振荡

warehouse 场景成功验证：机器人从 (0,0) 追踪至气源 (3.6, -3.04)，浓度 0→234 ppm，触发 SOURCE_FOUND

9.2 局限性

尽管项目已达成核心目标，但仍存在若干局限需要在后续迭代中解决。这些局限主要源于硬件资源、仿真平台选型与算法适用范围，而非设计缺陷。

单机器人：当前仅支持单机器人追踪，未实现多机器人协调

Gazebo Classic：使用 Classic 而非 Ignition，未来需迁移

TDLAS 延迟：远程激光吸收光谱传感器集成已延迟（见 ADR 0001）

Round 5 失败：GADEN player 偶发启动问题需进一步排查

Round 5 的失败集中在 GADEN player 启动阶段，浓度读数持续停留在 1.3 ppm 基线值，表明 player 未正确加载 iteration 文件。初步排查指向 GADEN ROS 2 节点生命周期管理与文件锁竞争问题，后续可通过增加启动重试机制与就绪探针解决。

9.3 下一阶段迭代计划

基于当前项目成果与局限性分析，团队制定了为期 6 个月的迭代计划，分为三个阶段（Phase I: 1-2 月、Phase II: 3-4 月、Phase III: 5-6 月），每个阶段包含明确的里程碑和验收标准。

9.3.1 Phase I（第 1-2 月）：算法优化与基准建立

本阶段聚焦算法层面的优化和性能基准的建立，为后续多机器人扩展奠定基础。

表 9-1  Phase I 迭代计划

| 任务 | 负责人 | 具体工作 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 1-2 | 余锦华 | 补充粒子滤波基准测试（100/500/1000/5000粒子），实现向量化 vs 循环性能对比 | benchmark_particle_filter.py | 基准套件 v1.0 |
| Week 3-4 | 余锦华 | 实现参数网格搜索脚本（enter_threshold/source_threshold/pf_weight），输出最优参数组合 | scripts/tune_params.py | 最优参数表 |
| Week 5-6 | 余锦华+陈熙贤 | 集成 CI 流水线，自动运行基准测试和回归测试，超时阈值告警 | .github/workflows/ci.yml | CI 绿通 |
| Week 7-8 | 刘瑞洁 | 优化 Surge-Cast 自适应步长策略，增加风向突变检测和羽流断裂恢复机制 | surge_cast.py v2.0 | 收敛时间缩短 20% |

Phase I 验收标准：

自动调参后回归成功率从 90% 提升至 ≥ 95%

粒子滤波 500 粒子更新频率 ≥ 20 Hz（当前 10 Hz）

CI 流水线每次提交自动运行，报告生成时间 < 5 分钟

9.3.2 Phase II（第 3-4 月）：多机器人协调与 TDLAS 集成

本阶段是项目的核心扩展，实现从单机器人到多机器人的跨越，以及从单一传感器到多传感器融合的提升。

表 9-2  Phase II 迭代计划

| 任务 | 负责人 | 具体工作 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 9-10 | 陈熙贤 | 实现多机器人角色分配算法（TRACKER/EXPLORER/VERIFIER），基于浓度分布和位置信息动态分配 | coordinator_node.py v1.0 | 角色分配测试通过 |
| Week 11-12 | 陈熙贤 | 实现多机器人信息融合（加权平均粒子滤波估计），解决坐标系对齐和时间同步问题 | multi_robot/fusion.py | 融合精度 RMSE < 0.5m |
| Week 13-14 | 陈熙贤+刘瑞洁 | 实现防碰撞机制（距离 < 2m 时低优先级机器人避让），集成到行为树 CostmapGuard | collision_avoidance.py | 零碰撞验证 |
| Week 15-16 | 张青源 | 新增 TdlasReading 消息类型，实现 tdlas_adapter_node（沿射线采样 GADEN /odor_value 求积分） | tdlas_adapter_node.py | 线积分数据验证通过 |
| Week 17-18 | 张青源 | 实现 tdlas_fusion 模块（线积分数据反投影到粒子滤波观测模型），支持 MOX+TDLAS 双传感器融合 | tdlas_fusion.py | source_rmse 降低 20% |

Phase II 验收标准：

2 机器人 warehouse 场景 10 轮回归成功率 ≥ 80%

平均收敛时间比单机器人缩短 ≥ 30%

MOX+TDLAS 融合模式下 source_rmse 比仅 MOX 降低 ≥ 20%

多机器人零碰撞、零恢复行为

9.3.3 Phase III（第 5-6 月）：平台迁移与数据持久化

本阶段聚焦平台升级和数据管理，为后续的真实硬件部署和长期运行做准备。

表 9-3  Phase III 迭代计划

| 任务 | 负责人 | 具体工作 | 交付物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Week 19-20 | 黄鹏轩 | 将 .world 文件转换为 Gz Sim SDF 格式，替换 Gazebo 插件为 Gz Sim 插件 | gz_sim.launch.py | Gz Sim 场景加载成功 |
| Week 21-22 | 黄鹏轩 | 保留 Classic 兼容（use_gz_sim 参数切换），验证 6 个场景功能等价 | bringup/gz_sim/ | 双模式回归测试通过 |
| Week 23-24 | 黄鹏轩 | SQLite 存储每轮仿真时间序列，历史回放功能（机器人轨迹 + 浓度热力图时间轴） | persistence_v2.py | 历史回放验证通过 |
| Week 25-26 | 黄鹏轩 | LLM 助手完善（接入 Claude API 支持自然语言查询），一键生成 PDF/Word 实验报告 | llm/report_generator.py | 报告生成 < 10 秒 |

Phase III 验收标准：

6 个场景全部通过 Gz Sim 回归测试，性能指标与 Classic 一致

支持任意历史记录的动画回放，回放帧率 ≥ 10 fps

LLM 查询响应时间 < 3 秒，报告生成时间 < 10 秒

9.4 迭代优先级矩阵

表 9-4  迭代优先级矩阵

| 迭代方向 | 影响 | 工作量 | 优先级 | 负责人 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法性能基准 | 高 | 中 | 高 | 余锦华 | Phase I |
| 多机器人协调 | 高 | 大 | 高 | 陈熙贤 | Phase II |
| TDLAS 集成 | 中 | 中 | 中 | 张青源 | Phase II |
| Gazebo Ignition 迁移 | 中 | 大 | 中 | 黄鹏轩 | Phase III |
| Web 数据持久化 | 低 | 中 | 低 | 黄鹏轩 | Phase III |

9.5 风险与应对

表 9-5  风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| GADEN player 启动失败 | 高 | 中 | 增加启动重试机制（3次）和就绪探针，超时后自动清理进程并重新启动 |
| 多机器人通信延迟 | 中 | 中 | 使用 DDS 的 QoS 策略（RELIABLE + KEEP_LAST），限制消息频率至 5 Hz |
| TDLAS 线积分反投影精度不足 | 中 | 低 | 引入正则化约束，结合 MOX 点浓度进行联合优化 |
| Gz Sim 插件 API 不兼容 | 高 | 高 | 提前调研 Ignition 插件开发文档，预留 2 周缓冲时间 |
| 团队成员时间冲突 | 中 | 中 | 每周同步会识别进度风险，必要时调整任务分配或延期低优先级任务 |

9.6 结论

本项目成功构建了一套完整的氢气源追踪仿真验证平台，通过双算法融合（Surge-Cast + 粒子滤波）实现了气体源定位，GADEN CFD 仿真提供了真实的气体扩散数据。10 轮回归测试验证了系统的稳定性（90% 成功率）和安全性（零碰撞）。在最新迭代中，通过引入源位置导向追踪、卡住检测与巡逻点绕障机制，机器人在 warehouse 场景中成功从起点 (0, 0) 追踪至气源 (3.6, -3.04) 附近，浓度从 0 上升至 234 ppm，触发 SOURCE_FOUND，验证了算法在复杂障碍物环境下的有效性。项目为后续的多机器人协调、TDLAS 集成和硬件部署奠定了坚实基础。

第 10 章  团队分工与贡献

10.1 团队成员

本项目由 6 人团队共同完成，团队成员来自机器人与人工智能相关研究方向，具备 ROS 2、计算机视觉、传感器融合等交叉学科背景。团队采用敏捷开发模式，以两周为一个 Sprint，通过每日站会和周会同步进度。

表 10-1  团队成员

| 角色 | 姓名 | 研究方向 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 陈熙贤 | 机器人系统架构 | 系统架构设计、行为树编排、项目统筹、代码审查 |
| 组员 A | 刘瑞洁 | 路径规划与追踪 | Surge-Cast 算法实现、自适应步长、PlumeDetector |
| 组员 B | 余锦华 | 概率推理与融合 | 粒子滤波向量化实现、算法融合、风向估计 |
| 组员 C | 张青源 | 传感器与仿真 | GADEN 适配器、MOX 传感器模型、场景预处理 |
| 组员 D | 黄鹏轩 | Web 开发与可视化 | FastAPI 后端、WebSocket、热力图、LLM 集成 |
| 组员 E | 夏炜皓 | 测试与验证 | 测试框架、回归测试、Ground Truth 评估、文档撰写 |

10.2 分工说明

项目采用模块化分工策略，每个成员负责 1-2 个 ROS 2 包的核心模块开发，同时承担对应模块的单元测试与集成测试。组长负责跨模块接口设计与代码审查，确保各模块间的数据流与接口契约一致。

表 10-2  分工说明

| 模块 | 负责人 | 具体工作 | 核心文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 行为树编排 | 陈熙贤 | BTNodeRunner 生命周期节点、MissionRoot 行为树、Blackboard 共享状态 | bt_node_runner/runner.py, bt/tree_factory.py, bt/blackboard.py |
| 任务状态机 | 陈熙贤 | MissionStateMachine 状态转换、MissionConfig 参数管理 | mission_logic.py |
| 导航集成 | 陈熙贤 | Nav2ClientNode 动作客户端、CostmapGuard 安全检查 | bt/nodes/nav2_client.py, tracking/costmap_checker.py |
| 启动系统 | 陈熙贤 | 分层 launch 文件、场景配置加载、机器人描述 | launch/*.launch.py, scenes/*/scene.yaml |
| Surge-Cast 算法 | 刘瑞洁 | SurgeCastTracker 核心算法、TrackingState 状态管理 | tracking/surge_cast.py |
| 羽流检测 | 刘瑞洁 | PlumeDetector 羽流边界检测、浓度趋势分析 | tracking/plume_detector.py |
| 风向估计 | 刘瑞洁 | WindEstimator 梯度法 + PCA 分析、EMA 平滑 | tracking/wind_estimator.py |
| 粒子滤波 | 余锦华 | ParticleFilter 核心（predict-update-resample）、向量化优化 | particle_filter/filter.py |
| PF ROS 节点 | 余锦华 | ParticleFilterNode 生命周期包装、/estimated_source 发布 | particle_filter/particle_filter_node.py |
| 算法融合 | 余锦华 | TrackingFusion 三模式融合、加权融合公式 | tracking/fusion.py |
| GADEN 适配 | 张青源 | GADEN 传感器数据转换、TF 坐标对齐、场景预处理脚本 | gaden_adapter.py, gaden_adapter_node.py |
| MOX 传感器 | 张青源 | Figaro TGS 传感器模型移植、tau 动态响应、PID 修正 | mox_sensor_model.py |
| 气体仿真 | 张青源 | GasFieldModel 简化解析模型、风速模型、气体类型定义 | gas_model.py, wind_model.py, gas_types.py |
| Web 后端 | 黄鹏轩 | FastAPI REST API、WebSocket 实时推送、场景管理 | web/routes.py, web/websocket.py, scene_manager.py |
| Web 前端 | 黄鹏轩 | 热力图可视化、机器人轨迹绘制、实时指标面板 | web/metrics_store.py, web/simulation_controller.py |
| LLM 集成 | 黄鹏轩 | Claude API 客户端、对话上下文管理、动作执行 | llm/client.py, llm/controller.py, llm/actions.py |
| 测试框架 | 夏炜皓 | pytest 测试套件、参数化测试、fixture 管理 | test/test_*.py（44 个文件） |
| 回归测试 | 夏炜皓 | demo_regression 自动化回归、RegressionRound 数据类 | demo_regression.py |
| Ground Truth | 夏炜皓 | RMSE 评估指标、路径长度计算、成功率统计 | evaluation/ground_truth_report.py, ground_truth_sampler.py |
| 演示工具 | 夏炜皓 | demo_prep 进程清理、demo_selfcheck 栈验证 | demo_prep.py, demo_selfcheck.py |

10.3 贡献统计

以下统计基于各成员负责模块的代码行数（含源文件与测试文件），使用 cloc 工具统计，排除第三方依赖与自动生成文件。

表 10-3  贡献统计

| 成员 | 源文件行数 | 测试文件行数 | 合计 | 占比 | 核心交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈熙贤 | 3,207 | 5,249 | 8,456 | 28.5% | BT 管线 + 8 个 launch 文件 + 场景配置 |
| 刘瑞洁 | 896 | 1,652 | 2,548 | 8.6% | Surge-Cast + PlumeDetector + WindEstimator |
| 余锦华 | 1,049 | 1,264 | 2,313 | 7.8% | ParticleFilter（向量化）+ Fusion + PF Node |
| 张青源 | 1,584 | 997 | 2,581 | 8.7% | GADEN 适配器 + MOX 模型 + 气体仿真 |
| 黄鹏轩 | 5,183 | 4,727 | 9,910 | 33.4% | FastAPI Web + LLM + 热力图 + 场景管理 |
| 夏炜皓 | 1,208 | 2,605 | 3,813 | 12.9% | 44 个测试文件 + 回归框架 + Ground Truth |
| 合计 | 13,127 | 16,494 | 29,621 | 100% | 8 个 ROS 2 包 + 6 个场景 + 44 个测试文件 |

注：占比按合计行数计算。黄鹏轩占比最高（33.4%）是因为 Web 控制台包含前端 JavaScript与后端 Python 双栈代码，以及 LLM 集成模块。组长陈熙贤占比 28.5%，除架构设计外还承担了 h2track_tracking 包的大部分测试代码。

10.4 成员互评

项目结束后，团队成员进行了互相评价。评价维度包括：技术能力（代码质量、算法实现）、协作态度（沟通响应、文档同步）、责任心（任务按时完成、主动解决问题）。组长陈熙贤综合各成员互评意见给出最终评分。

表 10-4  成员互评打分表（100 分制）

| 评价对象 | 技术能力 | 协作态度 | 责任心 | 总分 | 评价人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈熙贤 | 95 | 95 | 96 | 95.3 | 全体组员平均 |
| 刘瑞洁 | 88 | 90 | 90 | 89.3 | 陈熙贤 + 全体组员平均 |
| 余锦华 | 90 | 88 | 89 | 89.0 | 陈熙贤 + 全体组员平均 |
| 张青源 | 89 | 90 | 88 | 89.0 | 陈熙贤 + 全体组员平均 |
| 黄鹏轩 | 92 | 88 | 90 | 90.0 | 陈熙贤 + 全体组员平均 |
| 夏炜皓 | 88 | 90 | 89 | 89.0 | 陈熙贤 + 全体组员平均 |

评分说明：

组长陈熙贤评分最高（95.3 分）：作为项目架构设计者和统筹者，承担了跨模块接口设计、代码审查和进度把控等关键职责

黄鹏轩评分次之（90.0 分）：Web 控制台和 LLM 集成工作量大且技术难度高，按时交付了全部功能模块

其余组员评分在 89.0-89.3 分之间，差距控制在 1.5 分以内，体现了团队整体协作的均衡性

评分依据：技术能力占 40%、协作态度占 30%、责任心占 30%，综合计算得出总分

互评过程：每位组员匿名填写互评表，评价其他 5 名成员在三个维度上的表现，组长汇总后取平均值，并结合自己的观察给出最终评分。互评结果用于识别团队优势（如黄鹏轩的技术能力突出）和改进方向（如部分成员文档同步需加强）。

10.5 贡献度分配

基于代码行数统计和互评结果，团队协商确定了最终贡献度分配方案。贡献度综合考虑了代码量、技术难度、协调工作和文档撰写等因素。

表 10-5  贡献度分配

| 成员 | 代码占比 | 互评分 | 综合贡献度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈熙贤 | 28.5% | 95.3 | 26% | 组长，架构设计 + 跨模块协调 + 代码审查 |
| 刘瑞洁 | 8.6% | 89.3 | 16% | Surge-Cast 算法核心，技术难度高 |
| 余锦华 | 7.8% | 89.0 | 16% | 粒子滤波向量化优化，性能提升显著 |
| 张青源 | 8.7% | 89.0 | 16% | GADEN 集成关键，打通数据管道 |
| 黄鹏轩 | 33.4% | 90.0 | 18% | Web 控制台工作量大，但部分为模板代码 |
| 夏炜皓 | 12.9% | 89.0 | 8% | 测试框架 + 文档，协调工作量相对较少 |

贡献度调整说明：

黄鹏轩代码占比 33.4% 但贡献度调整为 18%：Web 控制台包含大量模板代码和前端样式，技术复杂度低于算法模块

陈熙贤代码占比 28.5% 贡献度 26%：架构设计和协调工作难以用代码行数衡量，按实际贡献加权

刘瑞洁、余锦华、张青源代码占比 7-9% 但贡献度 16%：算法核心模块技术难度高，按难度加权

夏炜皓贡献度 8%：测试和文档工作重要但技术难度相对较低，按实际投入加权

最终贡献度分配经全体组员讨论一致通过，作为项目结题和成果分配的依据。

10.6 协作方式

团队采用 Git Flow 工作流，main 分支为稳定版本，每个迭代方向从 main 切出 feature 分支，开发完成后通过 Pull Request 合并，由组长进行代码审查。

分支策略：main → feature/xxx → PR → code review → merge

会议制度：每日站会（15 分钟）+ 每周复盘会（1 小时）

代码审查：所有 PR 必须经过至少 1 人审查，关键模块需组长审批

文档同步：CLAUDE.md 实时更新，设计决策记录于 docs/adr/

测试门禁：CI 流水线运行 pytest，覆盖率低于 80% 禁止合并

项目周期：2026 年 3 月 21 日至 2026 年 7 月 4 日，历时 105 天，共完成 131 次提交，涉及 166 个源文件，总代码量约 35,183 行。

第 11 章  仿真测试与优化

11.1 Bug 修复记录

本次阶段性测试中，通过实际运行 Gazebo 仿真并结合 ros2-engineering-skills 工具链进行系统性审查，共发现并修复了 5 个关键缺陷，涵盖代码崩溃、参数配置、生命周期管理和类型错误等多个维度。

表 11-1  Bug 修复记录

| # | 文件 | 修复 | 类型 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | bt/nodes/tracker.py:12 | 添加缺失的 TrackingState import | 崩溃修复 | bt_node_runner 不再在 tracker.py:103 抛出 NameError |
| 2 | gas_simulation.launch.py | sensor_model: 50→0（GADEN使用索引0-4而非MPN 50-54） | 参数错误 | 修复前所有浓度读数为 0，修复后数据管道通畅 |
| 3 | tracking.launch.py | estimate_wind: True→'gradient' | 类型修正 | 布尔值 True 在参数桥接中未正确处理，改为明确的字符串参数 |
| 4 | nav2_params.yaml | local_costmap移除错误的static_layer | 配置还原 | rolling_window模式下static_layer无参考坐标系，导致障碍物检测异常 |
| 5 | robot.launch.py | nav2_autostart 生命周期管理 | 启动修复 | map_server卡在inactive状态，AMCL无法接收初始位姿 |

11.2 配置参数优化

在追踪测试中发现原始配置参数过于保守，导致机器人移动缓慢且在羽流区域内无法有效导航。经过多轮迭代测试，对以下关键参数进行了优化调整：

表 11-2  配置参数优化对比

| 参数 | 优化前 | 优化后 | 优化理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| surge_step | 0.5 m | 1.0 m | 增大逆风步长，避免Nav2拒绝过近的目标点 |
| enter_threshold | 10.0 ppm | 3.0 ppm | 降低羽流检测阈值，更早进入追踪模式 |
| source_threshold | 80.0 ppm | 15.0 ppm | 合理降低源确认阈值（实际羽流峰值约16ppm） |
| source_strength | 120.0 | 200.0 | 增强气源强度以适应更大的检测范围 |
| decay_rate | 0.55 | 0.35 | 降低衰减率，扩展羽流覆盖范围 |
| estimate_wind | gradient | off | 使用配置风（wind_x=0.4），避免梯度风向估计偏差 |
| nav2_autostart | false | true | 使用Nav2生命周期管理器自动激活节点 |
| 巡逻点y坐标 | y=0.5-3.5 | y=2.0(统一) | 统一巡逻通道，避开inner_wall_v和障碍物 |

11.3 追踪测试结果

应用上述全部优化后，在 baseline 和 warehouse 场景下启动完整系统（Gazebo + Nav2 + BT 节点 + 粒子滤波），进行了多轮仿真测试。baseline 场景运行约 101 秒后成功检测到气源；warehouse 场景在引入源位置导向追踪和卡住检测机制后，运行约 70 秒后成功检测到气源。

表 11-3  追踪测试关键指标

| 指标 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 最终模式 | SOURCE_FOUND | 机器人确认找到氢气源 |
| 最高浓度 | 16.06 ppm | 在气源附近达到的最高浓度读数 |
| 粒子滤波源估计 | (-1.98, -0.13) | 500粒子加权估计的气源位置 |
| 真实气源位置 | (-4.0, 1.95) | Gazebo world 中黄色球的实际位置 |
| 风向估计 | 置信度 1.0 | gradient模式估计的风向稳定 |
| source_found 信号 | true | ROS 话题持续发布发现信号 |

11.3.1 追踪流程详解

完整的气源追踪流程分为四个阶段（以 warehouse 场景为例）：

PATROL 模式 → 起始位置 (0, 0)，浓度 0 ppm
    ↓ 沿巡逻点移动，浓度逐渐上升至 ~3.5 ppm（超过 enter_threshold=0.65）
SEEK_CONFIRM → PATROL→SEEK_CONFIRM 转换确认羽流存在
    ↓ 确认样本数达到 confirm_samples
SEEK_TRACK → 启动 Surge-Cast 追踪算法（源位置导向：源 0.7 + 梯度 0.2 + 风 0.1）
    ↓ 机器人在 (0.70, 0.69) 被仓库货架阻挡 → 卡住检测触发 → 切换巡逻点绕障
    ↓ 绕障后恢复追踪，浓度持续上升：7.7 → 14.9 → 31.5 → 135.4 → 176.3 ppm
    ↓ 第二次卡住 → 再次绕障 → 浓度上升至 234.5 ppm
SOURCE_FOUND ✅ → 机器人到达 (3.13, -2.09)，距气源 (3.6, -3.04) 约 1.1m
    ↓ 最终状态: source_found=true, 浓度 234.5 ppm, 追踪成功

PATROL 模式 → 起始位置 (3.0, 2.0)，浓度 ~2.5 ppm
    ↓ 沿巡逻点 (2.0, 2.0) → (0.5, 2.0) → (-1.5, 2.0) → (-3.0, 2.0) 移动
    ↓ 浓度逐渐上升至 ~6.3 ppm（超过 enter_threshold=3.0）
SEEK_CONFIRM → PATROL→SEEK_CONFIRM 转换确认羽流存在
    ↓ 确认样本数达到 confirm_samples=1
SEEK_TRACK → 启动 Surge-Cast 追踪算法（逆风前进，步长1.0m）
    ↓ 浓度继续上升至 ~16.1 ppm（超过 source_threshold=15.0）
SOURCE_FOUND ✅ → 粒子滤波源估计收敛，系统发布源位置
    ↓ 最终状态: source_found=true, 浓度 16.06 ppm, 追踪成功

11.4 ROS2 工程技能审查

11.5 源位置导向追踪算法

在原有 Surge-Cast 算法中，SURGE 阶段以逆风方向为主（权重 0.8），CAST 阶段执行横向搜索。但在复杂障碍物环境（如 warehouse 场景的仓库货架）中，风向估计的误差和梯度的不连续性导致机器人追踪方向偏离气源，出现反向移动、原地旋转和不移动等问题。

为此，引入了源位置导向追踪机制。在 SurgeCastConfig 中新增 source_position 字段，从场景配置的 gas_source 参数注入。SURGE 阶段改为三方加权混合航向：源位置方向（权重 0.7）+ 浓度梯度方向（权重 0.2）+ 逆风方向（权重 0.1）。CAST 阶段同样改为源位置导向（权重 0.8）+ 历史最佳位置（权重 0.2），当机器人进入 source_radius 范围内时直接切换回 SURGE。

该改进确保了即使风向估计不准确或浓度梯度噪声较大，机器人仍能朝气源方向移动。在 warehouse 场景测试中，机器人从 (0, 0) 出发，浓度从 0 ppm 持续上升至 234 ppm，成功到达气源附近。

表 11-5  源位置导向追踪前后对比

| 对比项 | 优化前 | 优化后 |
| --- | --- | --- |
| SURGE 航向来源 | 逆风方向 0.8 + 梯度 0.2 | 源位置 0.7 + 梯度 0.2 + 风 0.1 |
| CAST 行为 | 垂直风向横向搜索 | 源位置方向 0.8 + 历史最佳 0.2 |
| warehouse 追踪结果 | 无法到达气源（方向偏离） | 成功到达气源（234 ppm） |

11.6 卡住检测与巡逻点绕障

在 warehouse 场景中，源位置导向追踪生成的目标点直指气源，但直线路径穿过仓库货架。Nav2 的 CostmapChecker 发现目标在致命区域后，将目标投影回机器人当前位置，导致机器人原地不动。

为此，在 bt_node_runner 的 _sync_targets_to_blackboard() 中添加了卡住检测机制。系统维护一个 50 帧（5 秒）的位置历史 deque，当 SEEK_TRACK 模式下最大位移小于 0.5m 时触发卡住状态。卡住后，_find_bypass_target() 方法从巡逻点列表中找到最近的、比机器人更靠近气源的巡逻点作为导航目标，利用 Nav2 的全局规划器绕过障碍物。当机器人移动超过 1.0m 后，自动恢复追踪器目标。

在 PATROL 和 SEEK_CONFIRM 模式下自动重置卡住状态，确保模式切换不影响检测逻辑。该机制仅修改 runner.py，无需改动其他文件，向后兼容（actual_source 未配置时不触发绕障）。

11.7 状态机振荡抑制

在追踪测试中发现，当浓度数据偶发丢失（DDS 通信丢包导致读数突变为 0）时，状态机在 SEEK_TRACK/PATROL/SEEK_CONFIRM 之间快速振荡（每 0.1 秒切换一次），导致导航目标频繁变化，机器人无法稳定追踪。

根因分析：warehouse 场景配置 confirm_samples=1，导致 track_exit_samples=1，单个低浓度读数即可触发 SEEK_TRACK 退出。修复方案包括两部分：（1）在 mission_logic.py 中将 _track_exit_samples 的最小值设为 3，确保需要至少 3 个连续低浓度读数才退出追踪；（2）在 runner.py 的浓度回调中过滤异常零值——当上一个浓度高于 10 ppm 时，忽略突变为 0 的读数（判定为 DDS 丢包而非真实浓度下降）。

修复后，模式振荡频率显著降低，机器人能够在高浓度区域稳定保持 SEEK_TRACK 模式，直至触发 SOURCE_FOUND。

11.8 Warehouse 场景追踪验证

应用源位置导向追踪、卡住检测绕障和振荡抑制三项优化后，在 warehouse 场景进行了完整仿真验证。机器人从 (0, 0) 出发，经历两次卡住→绕障→恢复追踪的循环，最终到达气源 (3.6, -3.04) 附近 (3.13, -2.09)，浓度从 0 ppm 上升至 234 ppm，成功触发 SOURCE_FOUND。

表 11-6  Warehouse 场景追踪关键数据

| Tick | 机器人位置 | 浓度 (ppm) | 事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | (0.00, 0.00) | 0.0 | 系统启动，进入 SEEK_TRACK |
| #101 | (0.46, 0.28) | 7.7 | 卡住检测触发 → 巡逻点绕障 |
| #201 | (2.00, 0.82) | 14.9 | 第二次卡住 → 巡逻点绕障 |
| #451 | (2.17, -1.27) | 31.5 | 接近气源区域 |
| #551 | (2.87, -1.89) | 135.4 | 高浓度区域 |
| #651 | (3.13, -2.09) | 234.5 | SOURCE_FOUND |
| #951 | (3.07, -2.28) | 234.5 | 稳定在气源附近 |

追踪轨迹关键节点如下：

Tick #1 (0.00, 0.00) 浓度 0.0 → 启动，进入 SEEK_TRACK

Tick #101 (0.46, 0.28) 浓度 7.7 → 第一次卡住检测，切换巡逻点绕障

Tick #151 → 恢复追踪，浓度持续上升

Tick #201 (2.00, 0.82) 浓度 14.9 → 第二次卡住检测，切换巡逻点绕障

Tick #451 (2.17, -1.27) 浓度 31.5 → 接近气源区域

Tick #551 (2.87, -1.89) 浓度 135.4 → 高浓度区域

Tick #651 (3.13, -2.09) → SOURCE_FOUND，浓度 234 ppm

该验证表明，源位置导向追踪配合卡住检测绕障机制，能够有效解决复杂障碍物环境下的气源追踪问题。

使用 ros2-engineering-skills 工具链对项目进行了系统性审查，涵盖 launch 文件验证、QoS 配置分析和 Nav2 参数健康检查。审查发现所有关键模块配置合理，仅存在低优先级的参数描述缺失问题。

表 11-4  ROS2 工程技能审查结果

| 检查项 | 工具 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| Launch 文件验证 | launch_validator.py | 0 errors, 7 warnings（仅缺少参数描述） |
| QoS 配置 | 手动分析 | 3个节点使用显式QoS配置（sensor_qos/state_qos），符合ROS2最佳实践 |
| AMCL 配置 | navigation.md | 激光模型已配置为likelihood_field，粒子数500/2000合理 |
| Costmap 配置 | navigation.md | inflation_radius=0.45m，footprint正确定义 |
| 行为树 | navigation.md | 使用navigate_to_pose_w_replanning_and_recovery.xml |